МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра ТЭВН

Лабораторная работа №1

«Численные методы математики. Часть 2.»

Вариант № 16

Факультет: ФЭН

Группа: Эн1-53

Студент: Гришина  В.В.

Преподаватель: Годунцов Р.Е.

Новосибирск 2025

Цель работы: изучение операций по созданию и работе с массивами numpy, индексации произвольной группы элементов, операций над матрицами. Освоение методов решения систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ).

Задание:

- Написать программу, создающую матрицу, заданную в соответствии с вариантом в Приложении №1. Программа не должна использовать вложенные циклы, конструкции ветвления и встроенные функции python по работе с матрицами (вроде rot90).

- Выполнить расчёт токов в ветвях электрической схемы, заданной в Приложении №2.

  - По заданной системе уравнений Кирхгофа получить матрицу коэффициентов и матрицу свободных членов системы уравнений.

  - Написать программу, выполняющую решение полученной системы уравнений методом, заданным в варианте и соответствующую требованиям.

  - Протестировать полученный алгоритм путем сравнения результата с решением, полученным при помощи функции numpy.linalg.solve.

- Составить отчёт по проделанной работе. Отчет должен содержать:

  - Титульный лист, цель работы, задание. Все страницы, кроме первой, должны быть пронумерованы в верхнем правом углу. В верхнем колонтитуле в одной строке с номером страницы слева должна быть размещена подпись ФИО студента и надпись “Лабораторная работа №1”.

  - Постановку каждой задачи.

  - Блок-схемы всех программ.

  - Листинги программ в виде текста, оформленного в дополнении Code Blocks, язык python, тема github.

  - Результаты решения задач

Ход работы:

Задание 1:

Исходная матрица:

Рисунок 1 - Исходная матрица

Созданная блок-схема:

Рисунок 2 - Созданная блок-схема

Листинг написанной программы:

import numpy as np

n=10

#матрицa 10x10, заполненную нулями

matrica = [[0] * 10 for _ in range(10)]

numbers = list(range(1, 11))

for i in range(10):

matrica[i] = matrica[i][:9-i] + numbers[9-i:]

for row in matrica:

print(row)

Результат выполнения программы:

Рисунок 3 - Результат выполнения программы

Задание 2:

Исходные данные:

Рисунок 4 - Исходные данные

Созданная блок-схема:

Рисунок 5 - Созданная блок-схема

Листинг написанной программы:

import numpy as np

def gauss_solve(A, b):

n = len(b)

# расширенная матрица

augmented = np.column_stack([A, b])

# Прямой ход

for i in range(n):

# Поиск главного элемента

max_row = i

max_val = abs(augmented[i, i])

for k in range(i + 1, n):

if abs(augmented[k, i]) > max_val:

max_val = abs(augmented[k, i])

max_row = k

# Проверка на вырожденность

if max_val < 1e-15:

raise ValueError("Матрица вырождена")

# Перестановка строк

if max_row != i:

augmented[[i, max_row]] = augmented[[max_row, i]]

# Нормализация текущей строки

pivot = augmented[i, i]

augmented[i] = augmented[i] / pivot

# Исключение переменной из нижележащих строк

for j in range(i + 1, n):

factor = augmented[j, i]

if abs(factor) > 0:

augmented[j] = augmented[j] - factor * augmented[i]

# Обратный ход

x = np.zeros(n)

x[n-1] = augmented[n-1, n]

for i in range(n-2, -1, -1):

# Сумма произведения элементов строки на найденные переменные

s = np.sum(augmented[i, i+1:n] * x[i+1:n])

x[i] = augmented[i, n] - s

return x

def solve_circuit(R1, R2, R3, R4, R5, R6, E1, E2, E3):

#  матрица коэффициентов A (6x6) для токов [I1, I2, I3, I4, I5, I6]

A = np.zeros((6, 6))

b = np.zeros(6)

# Уравнение 1: -I5 + I3 - I6 = 0

A[0, 2] = 1   # I3

A[0, 4] = -1  # I5

A[0, 5] = -1  # I6

b[0] = 0

# Уравнение 2: -I3 - I4 + I1 = 0

A[1, 0] = 1   # I1

A[1, 2] = -1  # I3

A[1, 3] = -1  # I4

b[1] = 0

# Уравнение 3: I4 - I2 + I5 = 0

A[2, 1] = -1  # I2

A[2, 3] = 1   # I4

A[2, 4] = 1   # I5

b[2] = 0

# Уравнение 4: -I5*R4 - I3*R6 + I4*R3 = 0

A[3, 2] = -R6    # I3

A[3, 3] = R3     # I4

A[3, 4] = -R4    # I5

b[3] = 0

# Уравнение 5: I3*R6 + I6*R1 + I1*R2 = -E2 + E3

A[4, 0] = R2     # I1

A[4, 2] = R6     # I3

A[4, 5] = R1     # I6

b[4] = -E2 + E3

# Уравнение 6: -I1*R2 + I2*R5 - I4*R3 = -E3 - E1

A[5, 0] = -R2    # I1

A[5, 1] = R5     # I2

A[5, 3] = -R3    # I4

b[5] = -E3 - E1

return A, b

def main():

#  значения сопротивлений и ЭДС

R1, R2, R3, R4, R5, R6 = 10, 20, 30, 40, 50, 60

E1, E2, E3 = 12, 24, 36

print("Параметры цепи:")

print(f"R1={R1} Ом, R2={R2} Ом, R3={R3} Ом, R4={R4} Ом, R5={R5} Ом, R6={R6} Ом")

print(f"E1={E1} В, E2={E2} В, E3={E3} В\n")

#  матрица коэффициентов и вектор свободных членов

A, b = solve_circuit(R1, R2, R3, R4, R5, R6, E1, E2, E3)

print("Матрица коэффициентов A:")

print(A)

print("\nВектор свободных членов b:")

print(b)

# Решение методом Гаусса

try:

x = gauss_solve(A.copy(), b.copy())

print("Решение методом Гаусса:")

currents = ['I1', 'I2', 'I3', 'I4', 'I5', 'I6']

for i, val in enumerate(x):

print(f"{currents[i]} = {val:.6f} А")

# Проверка невязки

print("Проверка подстановки в исходные уравнения:")

for eq_num in range(6):

# Вычисляем левую часть уравнения

left = np.sum(A[eq_num] * x)

print(f"Уравнение {eq_num + 1}: {left:.6f} = {b[eq_num]:.6f} (разница: {abs(left - b[eq_num]):.2e})")

except ValueError as e:

print(f"Ошибка: {e}")

if __name__ == "__main__":

main()

Результат работы программы:

Рисунок 6 - Результат выполнения программы

Вывод: Написана программа, создающая матрицу. Программа не использует вложенные циклы, конструкции ветвления и встроенные функции python по работе с матрицами. Также выполнен расчёт токов в ветвях электрической схемы. По заданной системе уравнений Кирхгофа получена матрица коэффициентов и матрица свободных членов системы уравнений. Написана программа, выполняющая решение полученной системы уравнений методом Гаусса, и соответствующая требованиям. Написан алгоритм путём сравнения результата с решением, полученным при помощи функции numpy.linalg.solve.